附件：

阿合奇县各乡镇场村级道路提升改造建设项目水土保持方案报告书技术审查意见

2023年2月10日，阿合奇县水利局对修改完善后的《阿合奇县各乡镇场村级道路提升改造建设项目水土保持方案报告书》进行复核和研究，该水土保持方案报告书基本符合水土保持法律法规、技术标准及有关文件的规定，基本同意该水土保持方案报告书内容，现提出技术评审意见如下：

—、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址选线水土保持制约性因素的分析与评价。本项目涉及塔里木河国家级水土流失重点预防区，基本同意水土保持方案报告书中提出的优化施工工艺、减少地表扰动和植被损坏范围的措施。

（二）基本同意对项目占地、土石方平衡、施工工艺和方法的水土保持分析与评价。

（三）基本同意对主体设计中具有水土保持功能工程的评价和界定。

二、水土流失防治责任范围

基本同意项目建设期水土流失防治责任范围面积为11.48hm2。工程项目建设主要包括路基工程区、涵管工程区。

三、水土流失防治目标

鉴于项目区涉及塔里木河国家级水土流失重点预防区，同意本项目水土流失防治执行北方风沙区建设类项目一级标准。基本同意本项目设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度达到85％，水土流失控制比达到1.0，渣土防护率达到87％，林草植被恢复率、林草覆盖率、表土保护率不作要求。

四、水土流失分析与预测

基本同意水土流失预测内容和方法。经调查，工程扰动后土壤流失总量为849.43t，新增水土流失总量为435.48t，背景流失量为413.94t。水土流失的重点部位为路基工程区。

五、水土保持措施

基本同意按照水土流失类型相同及治理措施位于冲洪积平原区，侵蚀类型为轻度风蚀，各区之间差异较大的原则，将本项目的水土流失防治区划分为1个一级分区：冲洪积平原区。2个二级分区：路基工程区和涵管工程区。6个三级分区：皮羌村项目、色帕巴依乡项目、养殖区项目、哈拉布拉克村项目、涵管、过水路面。工程项目建设主要由建路基工程区和涵管工程区组成。

１．路基工程区

（1）皮羌村项目

工程措施：土地平整0.89hm2（主体已列）；

临时措施：洒水160m3（方案新增）、彩条旗限界1100m（方案新增）；

（2）色帕巴依乡项目

工程措施：土地平整7.30hm2（主体已列）；

临时措施：洒水1314m3（方案新增）、彩条旗限界9900m（方案新增）；

（3）养殖区项目

工程措施：土地平整1.69hm2（主体已列）；

临时措施：洒水300m3（方案新增）、彩条旗限界2200m（方案新增）；

（4）哈拉布拉克村项目

工程措施：土地平整1.45hm2（主体已列）；

临时措施：洒水261m3（方案新增）、彩条旗限界2000m（方案新增）；

２．涵管工程区

工程措施：土地平整0.14hm2（主体已列）；

临时措施：洒水9m3（方案新增）；

六、水土保持投资估算和效益分析

（一）投资估算

基本同意水土保持投资概（估）算编制依据、方法和成果。基本同意该工程水土保持概（估）算水土保持总投资55.84万元，其中主体工程已有水土保持措施投资为17.70万元，方案新增水土保持措施投资为37.97万元。工程措施投资17.70万元，临时措施投资6.67万元，独立费用18.32万元，水土保持补偿费11.48万元，基本预备费1.50万元。

（二）效益分析

基本同意水土保持效益分析。水土保持方案措施实施后，将极大地改善防治责任范围内的环境质量，使项目建设造成的水土流失得到有效控制，被破坏的地表得到恢复，有利于整个生态系统的平衡，减轻各种自然灾害可能造成的损失。

七、水土保持管理

基本同意水土保持方案从组织管理、招投标、水土保持工程监理、施工管理等各方面提出的方案实施保证措施。

本技术审查意见仅限于生产建设项目水土流失预防和治理范畴。因之发生的相关赔偿、补偿，由生产建设项目法人负责。